CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ARROIO DO PADRE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DOS GABINETES DA CÂMARA DE VEREADORES

ENDEREÇO: Avenida Dezessete de Abril S/Nº. / Arroio do Padre -RS.

OBJETIVO: O presente Memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras de reforma na cobertura dos gabinetes no prédio onde hoje funciona a Câmara Municipal de Vereadores.

01. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Placa de Obra

Em local conveniente e aprovado pela fiscalização será colocada placa de identificação da obra e de Responsabilidade(s) Técnica(s) pela mesma, nas respectivas dimensões e modelo.

Será exigido das empresas interessadas na execução dos serviços objeto do empreendimento público com recursos próprios, antes das apresentações das propostas de preços, atestado de visita ao local das obras, emitido pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento / Setor de Engenharia Civil.

1.1. Mão-de-obra e materiais

1.1.1. Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, doravante denominada “Contratada”.

1.1.2. A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às Normas da ABNT.

1.1.3. Os materiais que deverão ser empregados serão de primeira qualidade e, salvo o disposto em contrário, serão fornecidos pela Contratada.

1.1.4. A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será também de primeira qualidade e o acabamento será esmerado.

1.2. Execução da obra

1.2.1. Os serviços serão executados em observância às indicações constantes neste Memorial e às instruções dos fabricantes em relação às ferramentas e aos materiais e equipamentos utilizados nesta obra.

1.2.2. A Contratada obedecerá rigorosamente às Normas em vigor relativas à segurança do trabalho na construção civil, de acordo com a Portaria Ministerial 3.214 de 08/06/78.

1.2.3. A Contratada, através de profissional devidamente habilitado, deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pela execução da obra, com data de cadastro anterior à data de início da mesma.

1.2.4. No caso de geração de dúvida quanto a dimensões de Projeto, os valores encontrados no local serão conferidos pela Contratante durante e após a obra.

1.2.5. Serão impugnados pela Contratante todos os trabalhos que não satisfaçam às condições acertadas ou estejam em desacordo com as mesmas.

1.2.6. Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços.

1.3. Projetos

1.3.1. Os serviços serão executados em observância às indicações constantes na Planta, a qual complementa as especificações deste Memorial.

1.3.2. No caso de geração de dúvida quanto a dimensões de projeto e medidas das cotas, dar-se-á prioridade aos valores cotados.

1.3.3. Para maiores esclarecimentos, a Contratada deverá entrar em contato com a Contratante, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

1.4 Ordem de Serviço:

1.4.1 A liberação para o inicio dos trabalhos, satisfeitas todas as formalidades legais e administrativas, será emitida pela Fiscalização, com a devida ciência da contratante mediante  meio físico (documentado e assinado).

02. SERVIÇOS INICIAIS

2.1. Instalações provisórias

2.1.1. Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as despesas com a instalação da obra, compreendendo todo o aparelhamento necessário, barracão de obra (se julgar necessário), deslocamento e alojamento de pessoal.

2.1.2. Deverá ser montado tapume simples, isolando a obra do entorno, permitindo acesso exclusivo para funcionários da Câmara Municipal ou pessoas em busca de algum serviço. O tapume poderá ser feito com fitas de sinalização.

2.2. Limpeza do terreno e da obra

2.2.1. No decorrer da construção será procedida a remoção periódica de entulhos e detritos acumulados. A operação de limpeza será executada mediante a utilização de equipamentos adequados.

3.0. Demolições / Retiradas

3.1. Deverão ser retiradas todas as telhas presentes na cobertura, assim como o material das cumeeiras e a remoção das calhas, rufos e condutores metálicos.

3.2 Após a retirada dos materiais, a fiscalização determinará o local apropriado para o armazenamento.

04. COBERTURA

4.1. Telhas

4.1.1. Deverão ser instaladas telhas novas, do tipo portuguesa capanal esmaltadas, com capa em curva e canal reto conjugados .

5.0 Cumeeiras cerâmicas

5.1 Deverão ser refeitas as cumeeiras cerâmicas, sendo necessário a colocação de argamassa para rejuntamento das telhas.

Calhas Metálicas

6.0Serão colocadas calhas metálicas com desenvolvimento de 50 cm nas duas projeções das águas do telhado na cota superior + 6,00 m.

6.1 Após a colocação do telhado, será executado a impermeabilização do telhado com a colocação de chapas metálicas de largura 40 cm para arremate entre a alvenaria e a primeira fiada de telhas conforme projeto.

6.2 As águas coletadas provenientes das calhas, serão conduzidas aos tubos de queda pluviais em tubulação de PVC Classe 8, fixados por abraçadeiras metálicas nos fundos do prédio principal.

7.0 Andaimes metálicos

Para a fiel execução dos trabalhos programados, será exigido, por força de segurança dos trabalhadores, do uso obrigatório de andaimes metálicos. Os custos de montagem e desmontagem fazem parte das obrigações da empresa contratada para a reforma nos respectivos telhados.

8.0 Revisão Telhado

Na sala da Diretora da Câmara e na cozinha, constata-se a necessidade de correção de vazamentos, sendo previsto a  troca de telhas cerâmicas.

9.0 Revisão Algeroz

Na parede dos fundos do prédio principal, têm-se a necessidade de conserto na algeroz.

10. PINTURA

10.1. Condições gerais

10.1.1 Nos beirais serão executados pintura fosca na cor definida pela fiscalização.

10.1.2. Os serviços serão executados por profissionais com competência na função. Estes deverão obedecer rigorosamente às instruções do fabricante da tinta quanto ao preparo da superfície, fundo selante, aplicação, etc.

10.1.3. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem.

10.1.4. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

10.1.5. As superfícies só poderão ser pintadas quando enxutas.

10.1.6. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Convém também observar um intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas.

10.1.7. Os trabalhos de pintura externa deverão ser suspensos em tempo de chuva.

11. ENTREGA DA OBRA

11.1. A obra deverá ser entregue livre de entulhos, com as instalações testadas e funcionando perfeitamente.

11.2. A entrega será feita após vistoria total e Termo de Recebimento da mesma, fornecido pela Contratante.

Limpeza Geral e Remoção de Entulhos:

Devido ao impacto derivado da reforma prevista neste Memorial Descritivo, todo o complexo do prédio da Câmara de Vereadores de Arroio do Padre será limpo, independente das áreas de atuação e os consequentes resíduos sólidos, depois de identificados, serão removidos e destinados a um bota-fora indicado pela Fiscalização.

Prazo de conclusão da obra.

A obra terá um prazo improrrogável de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços emitida pela Fiscalização.

Arroio do Padre, 15 de fevereiro de 2016.

_________________________________________

Antônio Carlos Magalhães Corrêa da Silva

Engenheiro Civil – CREA (BA) 010.192

Responsável Técnico